3.1.4. Правила плавания маломерных судов и яхт в акватории Санкт-Петербурга.

В акватории Финского залива, Невской губы, р.Невы ниже по течению нижней кромки Благовещенского моста, р.М.Невы ниже по течению нижней кромки Тучкова моста, р.М.Невки ниже по течению нижней кромки Б.Петровского моста для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге запрещается:

- следовать по фарватерам и каналам либо пересекать фарватеры и каналы, затрудняя движение других судов;

- маневрировать в непосредственной близости от судов, находящихся в движении, стоящих на якоре или у причалов;

- швартоваться к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и становиться на якорь вблизи от них;

- осуществлять движение на участке портовой части Санкт-Петербургского морского канала от Золотых ворот до Невских ворот;

- подходить к иностранным судам без разрешения пограничных и таможенных органов;

- ловить рыбу и (или) ставить рыболовные снасти, вставать на якорь на фарватерах и каналах и вблизи от них;

- двигаться самосплавом (за исключением аварийных случаев);

- плавание на маломерных судах без радиостанции морского диапазона. Радиостанция должна быть постоянно включена на 9 или 16 каналах УКВ-диапазона;

- плавание маломерных судов на установленных фарватерах и каналах акватории без разрешения службы управления движением судов морского порта "Большой порт Санкт-Петербург";

- постановка на якорь маломерных судов возможна на таком расстоянии от кромок фарватеров и каналов, которое обеспечивает безопасность стоянки при развитии волны, создаваемой проходящими судами.

В акватории р.Невы выше по течению нижней кромки Благовещенского моста, р.М.Невы выше по течению нижней кромки Тучкова моста, р.М.Невки выше по течению нижней кромки Б.Петровского моста, р.Б.Невки, р.Ср.Невки для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге запрещается:

- создавать помехи движению и маневрированию немаломерных судов;

- двигаться в период разводки мостов под разведенными пролетами;

- осуществлять движение на участке р. М.Невки от Каменностровского моста до Леонтьевского мыса в будние дни с 09:00 до 12:00и с 16:00 до 19:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 09:00 до 13:00;

- плавание на маломерных судах по отдельным водным объектам Санкт-Петербурга без радиостанции речного диапазона. Радиостанция должна быть постоянно включена на 5 канале УКВ-диапазона;

- постановка маломерных судов на бочки и создание рейдов для стоянки маломерных судов:

  - на участках с односторонним движением;

  - на подходах к причалам;

  - на участках с шириной судового хода менее 20 м;

  - ближе 30 м от мостов;

  - в местах подводных переходов, обозначенных знаками "Якоря не бросать!";

  - ближе 30 м от пересечения рек и каналов;

  - ближе 10 м от оси судового хода.

Разграничительными линиями между зонами действия МППСС и Правилами плавания по ВВП РФ являются:

  - на р.Неве - нижняя кромка Благовещенского моста;

  - на р.М.Неве - нижняя кромка Тучкова моста;

  - на р.М.Невке - нижняя кромка Б.Петровского моста;

  - на р.Ср.Невке и р.Б.Невке - меридиан западной оконечности Крестовского о-ва (30°12'55,0'' восточной долготы).

Скорость движения маломерных судов на водных объектах Санкт-Петербурга, не должна превышать 8 км/час, а при прохождении плавучих причалов, стоящих на якоре и (или) ошвартованных судов и судов технического флота - 5 км/час.

Маломерные суда должны использовать для прохода только судоходные пролеты мостов, обозначенные соответствующими указателями оси судового хода.